Probleme parţial

Model

30.11.2011

- Să se calculeze capacitatea unui canal de bandă 3 kHz şi un raport semnal pe zgomot S/N[dB]=30dB la ieşirea din canal. Se presupune că zgomotul este alb Gaussian.

- Fie un sistem binar de transmitere a datelor. Emiţătorul are un nivel al puterii de 0 dBm, iar atenuarea pe linie este de 10 dBm/km.

- Care este distanţa maximă la care se poate face transmiterea dacă puterea minimă necesară la recepţie este de -20 dBm?

- Care este banda necesară canalului la un debit informaţional de 2Gbps şi un raport semnal/zgomot de 30 dB?

- Decodaţi secvenţa codată HDB3: (-1) 0 0 0 (-1) (+1) (-1) (+1) 0 0 (+1) (-1) 0 0 (-1) (+1) (-1) (+1) (-1) 0 0 0 (-1) unde (+1) reprezintă tensiune pozitivă, (-1) tensiune negativă, iar 0 tensiune 0.

- Un sistem de comunicaţii de date multinivel trimite unul din cele 16 nivele posibile la fiecare 1 ms. Calculaţi viteza de modulaţie şi cea de transmisie.

- Avantaje, dezavantaje ale codurilor uzuale folosite.

- Fie un egalizor transversal alcătuit din N=3 coeficienţi. Dându-se un set de eşantioane distorsionate recepţionate {x(k)} cu valorile de tensiune 0, 0.2 0.9, -0.3 0.1, folosiţi metoda forţării la zero sau a minimizării erorii medii pătratice pentru a determina coeficienţii egalizorului care minimizează interferenţa intersimbol. Desenaţi schema acestui egalizor.

- Presupunem că un sistem de comunicaţii transmite semnalele si(t), i∈ {1,2}, cu probabilităţile p(s1)=0.4 şi p(s2)=0.6. După filtrul de recepţie se obţin trei eşantioane: z1, z2 şi z3, cu probabilităţile condiţionate prezentate în tabelul următor:

| i | P(z1¦si) | P(z2¦si) | P(z3¦si) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |

În cazul în care se recepţionează eşantioanele z1 sau z2, se ia decizia de a se fi transmis semnalul s1(t). Dacă se recepţionează eşantionul z3, se consideră a se fi transmis semnalul s2(t).

Calculaţi probabilitatea de eroare (Pe) şi probabilitatea de decizie corectă (Pc).